IGNIS SPACE RIDESHARE ORBITAL PARA CUBESATS

BUSINESS CASE

Avaliação de Propelente Alternativo Não Tóxico

# 1. Contexto

O sistema de propulsão a gás frio atualmente utilizado pela Ignis Space, fornecido pela PropTech Componentes Aeroespaciais Ltda., utiliza propelente convencional com manuseio sujeito a restrições logísticas específicas. Este business case avalia a migração para um propelente alternativo não tóxico, buscando redução de custo operacional e simplificação regulatória.

# 2. Proposta técnica

A engenharia de propulsão avaliou um propelente alternativo à base de compostos não tóxicos, atualmente em uso crescente no mercado internacional de pequenos satélites, como substituto de propelentes tradicionais de maior restrição regulatória e de transporte.

# 3. Comparativo

| Critério | Propelente Atual | Propelente Alternativo |
| --- | --- | --- |
| Custo por módulo | R$ 137.333,00 (médio) | R$ 118.000,00 (estimado) |
| Restrições de transporte | Classificação de risco elevada | Classificação de risco reduzida |
| Impulso específico | 60,0 – 65,0 s | 58,0 – 63,0 s (estimado) |
| Tempo de qualificação | Já qualificado | Estimado em 4 a 6 meses de testes |

# 4. Análise de custo-benefício

A adoção do propelente alternativo reduziria o custo por módulo em aproximadamente 14%, além de simplificar o transporte e armazenamento — reduzindo exigências de licenciamento de transporte junto a órgãos reguladores. Em contrapartida, o impulso específico ligeiramente inferior pode exigir ajuste fino no dimensionamento de missões com massa próxima ao limite do bloco-base.

# 5. Recomendação

A Engenharia de Propulsão recomenda iniciar um piloto de qualificação com o novo propelente em paralelo à operação atual, com meta de avaliação completa até o primeiro trimestre de 2027, sem impacto nas missões já confirmadas (MSN-2026-014 e MSN-2026-021), que seguem com o propelente já qualificado.

Elaborado por: Camila Rezende Duarte — Head de Engenharia de Propulsão